Приложение №1

к исх.№________  от «___»________2016 г.

Перечень работ на капитальный ремонт и модернизацию станка

модели 16К20Ф3, 16К20Т1.

| № | Наименование работ |
| --- | --- |
| Механическая часть |  |
| 1. | Комплексная диагностика станка |
| 2. | Поузловая разборка и мойка |
| 3. | Перешлифовка станины, каретки, ползушки |
| 4. | Ремонт шпиндельной бабки: восстановление головной части шпинделя, шлифовка внутреннего конуса шпинделя, замена подшипников |
| 5. | Ремонт задней бабки: расточка отверстия корпуса задней бабки в ремонтный размер, напыление пиноли, шлифовка пиноли в размер расточенного отверстия корпуса, шлифовка внутреннего конуса и торца пиноли, калибровка винта пиноли и изготовление новой гайки |
| 6. | Замена (ремонт) ЭМГ привода пиноли |
| 7. | Ремонт и модернизация привода продольного перемещения суппорта (каретки): замена ШВП, замена подшипников, изготовление новой муфты двигателя |
| 8. | Ремонт и модернизация привода поперечного перемещения: замена ШВП, замена подшипников, изготовление новой муфты двигателя |
| 9. | Замена револьверной головки на 8-позиционную головку BTP-100 фирмы PRAGATI. |
| 10. | Ремонт главного привода: замена поликлинового ремня, изготовление нового шкива главного двигателя |
| 11. | Ремонт системы смазки направляющих: замена станции смазки направляющих, замена разводки и арматуры системы смазки направляющих |
| 12. | Ремонт системы смазки шпиндельной бабки и системы подачи СОЖ: замена всасывающего и заливного фильтров, замена насосной станции, замена помпы системы охлаждения |
| 13. | Покрытие рабочих поверхностей продольных направляющих каретки и поперечных направляющих суппорта лицензированным антифрикционным покрытием |
| 14. | Изготовление поворотного кронштейна и новой оболочки для установки системы УЧПУ |
| 15. | Сборка станка: шабровка каретки, ползушки, подгонка планок каретки, центровка револьверной головки, подметка, центровка станка, установка защитных кожухов и оперения станка |
| 16. | Шпатлевка и покраска станка |
| Электрооборудование |  |
| 1. | УЧПУ НЦ – 201М (Балт-Систем, Санкт-Петербург) + комплект приводов OMRON (Япония) |
| 2. | Главный двигатель - асинхронный двигатель (Россия) |
| 3. | Кабель, электроаппаратура |
| 4. | Монтаж электрооборудования |
| 5. | Установка и отладка системы УЧПУ и приводов |

Заместитель директора ООО «Стангидромаш»                                 Б.А.Эльконюк